第七章

- 一、填空题

- （1）信元、通信通道（信道）、信宿

- （2）单工通信、半双工通信、全双工通信

- （3）非归零码（NRZ）、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码

- （4）调幅、调频、调相

- （5）采样、量化、编码

- （6）频分复用（FDM）、时分复用（TDM）、波分复用（WDM）、码分复用（CDM）

- （7）双绞线、同轴电缆、光纤、微波、红外线、卫星

- （8）比特流

- （9）机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

- 二、选择题

- CABBC DBAAA C

- 三、简答题和计算题

- （5）对于带宽为4kHz的通信信道，如果采用16种不同的物理状态来表示数据，信道的信噪比为30 dB，按照奈奎斯特定理，信道的最大传输速率是多少？按照香农定理，信道的最大传输速率是多少？

- 解：1.奈奎斯特定理：

- 根据奈奎斯特定理，最大传输速率为：C = 2W*log2M = 2*4k*log2（16）= 32kbps.

- 2.香农定理：

- 根据香农定理，最大传输速率为：C = W*log2（1 + S/N）= 4k*log2（1 + 10^3）≈ 40kbps.

- （7）在最初的IEE802.3标准中，一个比特如果以m来衡量长度，长为多少m？假设IEEE802.3网络的数据传输速率为10Mbps，电磁波在同轴电缆中的传播速度为200000000m/s。

- 解：长度 = 传播速度 / 传输速度 =  200000000 / 10000000 = 20m.

- （8）如果要在50kHz的信道线路上以1.544Mbps的速率传输T1载波，则至少需要多少dB的信噪比？

- 答：50*10^3*log2(1 + S/N) = 1.544*10^6 , 解得 log2(1 + S/N) = 30.88

- 信噪比 = 10*log10（S/N） ≈ 93.0 dB.