第三章

- 一、填空题

- （1）TCP、TCP

- （2）TCP、QUIC

- （3）TCP和UDP（以UDP协议为主，少数情况如进行区域传输时采用TCP协议）

- （4）客户机

- （5）动态网页有后台，且能够自动更新，可以根据用户不同的输入返回不同的结果；静态网页无后台支持，内容预先固定，无论用户、时间和地点等信息如何都会返回相同的结果。

- （6）递归查询、迭代查询

- （7）传输协议、主机IP地址或主机域名及端口、资源所在路径和文件名

- （8）动态网页基于服务端的信息进行动态更新；活动网页本质上是静态网页，程序嵌在网页中，下载到客户端本地生成网页。

- （9）POP需将邮件下载到本地才能进行操作，IMAP可以在远程服务器进行操作

- （10）集中式、分布式、混合式

- 二、选择题

- CCAAD BBC

- 三、简答题

- （2）为什么HTTP、FTP、SMTP、POP和IMAP需要TCP的支持而不是UDP？

- 答：因为上述协议都是基于“文件”的网络应用，对数据丢失十分敏感，要求数据的完整和可靠，但对带宽需求、实时性的要求并不高，而TCP协议通过连接建立、流量控制、错误校验和重传机制可以满足这些要求。UDP不提供这些功能，因此不适用于此类应用。

- （3）域名和IP地址的关系是什么？为什么要设计域名？

- 答：域名和IP地址都是为网址提供网站的访问入口的,只是访问的形式不一样。域名是作为代替IP地址的形式而存在的。一个域名只能对应一个IP地址，而一个IP地址可以对应多个域名。域名通过DNS系统映射到对应的IP地址。设计域名是为了提高用户体验，避免直接记忆和使用复杂的数字IP地址。

- （4）DNS系统中，根域名服务器、本地域名服务器、授权域名服务器各完成什么样的功能？

- 答：①根域名服务器：提供顶级域名服务器的地址信息，当本地域名服务器不能满足用户查询要求时，本地域名服务器会向根域名服务器发出查询，根域名服务器可以直接以所查询主机的IP地址回复。

- ②本地域名服务器：为本地用户提供快速的DNS解析服务，若无法解析则向根域名服务器查询。

- ③授权域名服务器：负责本域名及下一级域名的分配和管理。

- （5）说明域名解析过程中，递归方式和迭代方式相比各有何特点。

- 答：

- (1)递归查询。递归查询是DNS客户机发送到DNS名称服务器的查询，这种查询要求DNS名称服务器提供完整的查询答案。这就意味着DNS名称服务器如果在自己的数据库里没有发现要查询的答案，它必须负责向别的DNS名称服务器进行查询，直至找到答案或返回错误信息。由DNS服务器全权处理查询请求，最终返回结果，减少用户侧负担，但增加服务器压力。

- (2)迭代查询。迭代查询是DNS客户机允许DNS名称服务器根据自己的高速缓存或DNS区域提供最佳答案，如果不能答复,则它一般会返回一个指针，告诉客户机下级域名空间授权的DNS名称服务器的地址，DNS客户机就查询指针指向的DNS名称服务器，直至查询到答案或返回错误。这类查询往往是有接收DNS解析器请求的DNS名称服务器发出的。用户逐步向不同DNS服务器查询，直到获取结果，减少服务器压力，但增加用户侧的查询复杂性。

- （7）在电子邮件协议中为什么要引入MIME协议？

- 答：最开始的邮件传输是根据SMTP实现的，由于历史原因，该协议规定邮件信体必须是7位ASCII码，所以在传输附件（如图片、音频、视频）等信息时需要使用MIME协议将其转换为ASCII码。MIME协议扩展了电子邮件功能，支持发送非ASCII字符、附件和多种内容格式，满足了多样化的通信需求。

- （8）为什么发送邮件采用SMTP而接收邮件则采用POP3或其他协议？

- 答：SMTP专注于邮件的投递过程，支持点对点通信,擅长将邮件从发送方传输到邮件服务器。

- POP3和IMAP等协议专门为接收邮件设计，支持邮件下载和管理功能，适合用户访问和存储邮件的需求。

- （13）URL包含了哪些内容，其主要功能是什么？

- 答：一个完整的URL包括：协议部分、域名部分、端口部分、虚拟目录部分、文件名部分、参数部分、锚部分。URL是统一资源定位符，用于标识互联网上的资源，指导客户端如何定位和访问资源。

- （14）浏览器的主要功能是什么？

答：浏览器的主要功能是浏览网页，允许用户通过输入URL或点击链接来获取并展示网页上的信息，并支持用户与网络资源交互。

- （20）在客户机/服务器模式中，服务器是否能同时为多个用户提供服务？如果能，是如何实现的？

答：服务器可以同时为多个用户提供服务，通过多线程、多进程或异步I/O机制实现并发处理，每个用户请求分配一个独立的线程或任务。