第四章

- 一、填空题

- （1）面向连接服务、无连接服务

- （2）总线交换、互联网络交换（纵横矩阵交换）、内存交换

- （3）2^12-2 = 4094

- （4）数据链路、物理（MAC）

- （5）255.255.248.0

- （6）C

- （7）32bit、8bit

- （8）IP、物理

- 二、选择题

- BDDAB ABBDC AD

- 三、简答题

- （2）依据网络层是否提供网络连接，网络层向传输层提供的服务有哪两类？

- 答：网络层向传输层提供的服务有面向连接服务和无连接服务两类。

- 面向连接服务特点：网络层在数据传输前需要建立连接，并且在传输过程中维持该连接，确保数据包的顺序和完整性。无连接服务特点：网络层不需要在数据传输前建立连接，每个数据包独立传输，不保证传输顺序和可靠性。发送方和接收方之间不需要事先建立任何状态或连接。

- （6） 比较距离向量路由算法和链路状态路由算法在工作方式上的区别。

- 答：①距离向量路由算法：每个路由器维护到达其他路由器的距离表（路由表），并通过周期性地与邻居交换路由信息来更新其路由表。每个路由器只了解直接相连路由器的信息，并根据这些信息更新自己的路由表。

- ②链路状态路由算法：每个路由器都保存一份最新的关于整个网络拓扑结构数据库，并且向所有其他路由器广播自己的链路状态信息，描述与相邻路由器的连接状态。每个路由器基于收到的链路状态信息，使用Dijkstra算法计算到各个目的地的最短路径。

- （7）简述几种主要的网络互联设备的区别。

- 答：主要的网络互联设备包括中继器/集线器、网桥/交换机、路由器和高层协议转换器/网关。其中前两类主要用于同种网络的互连，后两类主要用于不同网络的互连。

- 中继器/集线器工作在物理层，对信号没有控制行为；

- 网桥/交换机工作在数据链路层，以接受、存储、地址过滤与转发实现网络通信，具有较高的带宽效率和安全性；

- 路由器工作在网络层，根据目标IP地址选择最优路径将数据包转发到目的地，可以连接不同的子网或网络；

- 高层协议转换器/网关工作在传输层或应用层，主要用于连接不同的应用，大多数工作在应用层。

- （14）说明实现从IPv4到IPv6过渡的几种解决方案各自的特点。

- 答：主要的解决方案有双栈技术、隧道技术和IPv4/IPv6协议转换技术。

- ①双栈技术特点：设备同时支持IPv4和IPv6地址，可以处理IPv4和IPv6数据包。在过渡期间，设备能够同时运行两个协议栈，从而支持两种协议的共存。是过渡的基础，其他过渡技术都以此为基础。

- ②隧道技术特点：IPv6数据包通过IPv4网络进行传输，即将IPv6数据包封装在IPv4数据包中传输。要求隧道两端的节点需要同时支持两种协议。

- ③IPv4/IPv6协议转换技术特点：实现不同协议之间的互通，即使IPv4协议的主机和IPv6协议的主机可以相互访问，有多种类型，最常见的有SIIT和NAT-PT。

- 四、计算题

- （1）解：加上对应的时延后，来自B的向量为（11，6，14，18，12，8），来自D的向量为（19，15，9，3，12，13），来自E的向量为（12，11，8，14，5，9）。取到达每一目的地的最小值为C的新的路由选择，得到新的路由选择表：（11，6，0，3，5，8），路线为（B,B,/,D,E,B）。

- （2）解：①若采用网络1：需要[2000/(800-100)] = 3 个分组，总花费为（2000+100*3）*0.001 = 2.3 分；若采用网络2：需要[2000/(600-50)] = 4 个分组，总花费为4*0.6 = 2.4 > 2.3 ，故选网络1花费较小。

②若采用网络1：需要[2200/(800-100)] = 4 个分组，总花费为（2200+100*4）*0.001 = 2.6 分；若采用网络2：需要[2200/(600-50)] = 4 个分组，总花费为4*0.6 = 2.4 < 2.6 ，故选网络2花费较小。

- （3）解：UDP数据报长度为1500字节，加上20字节的IP头部需要1520字节。

- 第一个网络MTU = 1500字节，需要分为2片，一片偏移量为(1500 - 20)/8 = 185 ；当到达第二个网络（MTU = 512 字节）时，需要分片。IP 首部长度为20字节，每片偏移量为(512 - 20)/8 = 61（向下取整），所以每个分片的数据部分最大长度为61*8 = 488字节，。需要分为1500/488 = 4 片。则

- 1、第一个网络（分为2片）：

- 片1：

- ①分组标识：所有分片使用相同的标识符，这里假设为 x（实际值由 IP 协议栈自动生成）。

- ②MF 标志位：MF = 1，表示后续还有分片。

- ③分组总长度：1500 字节。

- ④分组偏移量：0。

- 片2：

- ①分组标识：x。

- ②MF 标志位：MF = 0，表示已经是最后一个分片。

- ③分组总长度：(1500 - 1480) + 20 = 40字节。

- ④分组偏移量：185。

- 2、第二个网络（分为4片）：

- 片1：

- ①分组标识：x。

- ②MF 标志位：MF = 1，表示后续还有分片。

- ③分组总长度：488 + 20 = 508 字节。

- ④分组偏移量：0。

- 片2：

- ①分组标识：x。

- ②MF 标志位：MF = 1，表示后续还有分片。

- ③分组总长度：488 + 20 = 508 字节。

- ④分组偏移量：61。

- 片3：

- ①分组标识：x。

- ②MF 标志位：MF = 1，表示后续还有分片。

- ③分组总长度：488 + 20 = 508 字节。

- ④分组偏移量：61*2 = 122。

- 片4：

- ①分组标识：x。

- ②MF 标志位：MF = 0，表示已经是最后一个分片。

- ③分组总长度：(1500 - 488*3) + 20 = 56字节。

- ④分组偏移量：61*3 = 183。

- （4）解：①每个部门分到112/4 = 28 台。2^n - 2 ≥ 28，得n最小为5，即主机位至少需要5位。需要划分4个子网，至少需要2位（2^2 = 4）。划分后子网掩码为255.255.255.224。

部门一到四的网络号分别为202.116.11.0、202.116.11.32、202.116.11.64、202.116.11.96。

②每个子网能容纳的主机数量为2^5 - 2 = 30台，以第一个部门为例，可用的主机号范围是202.116.11.1 - 202.116.11.30。

- （5）解：①每个局域网需要至少120个主机地址，所以每个子网的主机部分至少需要7位（因为2^7 - 2 = 126 > 120）。划分为两个子网意味着我们需要借用1位网络部分，将原来的24位网络部分扩展为25位，即 /25 子网掩码。子网掩码为255.255.255.128。

第一个子网：

网络号：202.118.1.0/25；可用地址范围：202.118.1.1 到 202.118.1.126；广播地址：202.118.1.127。

第二个子网：

网络号：202.118.1.128/25；可用地址范围：202.118.1.129 到 202.118.1.254；广播地址：202.118.1.255。

②

Ⅰ到局域网1的路由：

·目标网络：202.118.1.0/25（局域网1）

·子网掩码：255.255.255.128

·下一跳 IP 地址：无（局域网1直接连接到R1的E1接口）

·接口：E1

Ⅱ到局域网2的路由：

·目标网络：202.118.1.128/25（局域网2）

- ·子网掩码：255.255.255.128

·下一跳 IP 地址：无（局域网2直接连接到R1的E2接口）

·接口：E2

Ⅲ到域名服务器的路由：

·目标网络：202.118.3.2/32（域名服务器）

- ·子网掩码：255.255.255.255

·下一跳 IP 地址：202.118.3.2

·接口：E0（R1连接到R2）

到互联网的路由：

·Ⅳ目标网络：0.0.0.0/0（默认路由，表示所有未明确的目的地）

- ·子网掩码：0.0.0.0

·下一跳 IP 地址：202.118.3.1（R2的E0接口）

·接口：E0（R1 连接到R2）

③局域网1的网络：202.118.1.0/25，局域网2的网络：202.118.1.128/25。由于这两个子网在IP地址上是连续的，R2可以通过聚合将它们表示为一个更大的网络。聚合后的网络：202.118.1.0/24。因此，R2 到局域网1和局域网2的路由可以聚合为：

·目标网络：202.118.1.0/24

·子网掩码：255.255.255.0

·下一跳 IP 地址：202.118.2.1（R1的L0接口）

·接口：L0（R2连接到R1）