第六章

- 一、填空题

- （1）比特、帧

- （2）自动请求重发（ARQ）、前向纠错（FEC）、奇偶校验码、循环冗余检验码（CRC）

- （3）4

- （4）011111001

- （5）4

- （6）逻辑链路控制子层（LLC）、介质访问控制子层（MAC）

- （7）共享、介质访问控制避免冲突

- （8）带有冲突检测的载波监听多路访问（CSMA/CD）、带有冲突避免的载波监听多路访问（CSMA/CA）

- （9）星型、总线型（共享）

- （10）基于端口的划分、基于MAC地址的划分、基于网络层的划分、基于IP组播的划分

- 二、选择题

- DBBDB BBCCD ACBAA

- 三、简答题

- （1）有人认为:每一帧的结束处是一个标志字节，而下一个帧的开始处又是另外一个标志字节，这种方法非常浪费空间。用一个标志字节就可以完成同样的任务，这样就可以节省一个字节。你同意这种观点吗？

- 答：不同意。因为如果数据链路层的字节流是连续的，那么采用一个字节的标志是可以分清不同帧之间的界限的。但是如果一个帧以flag字节结束了传递之后的一段时间内没有新的帧传输，在这种情况下，接收方无法确认下一个到来的字节是一个新的帧开始，还是链路上的噪声。采用开始和结束都添加标志字节的办法，可以大大简化数据链路层协议的设计以及提高传输的可靠性。

- （4）数据链路层协议几乎总是将检错码放在尾部，而不是头部，请问这是什么原因？

- 答：在数据链路层，检错码是在帧发送期间进行计算的，如果将检错码放在帧的首部，那么发送方在发送帧之前就需要将整个帧检查一遍以计算检错码。这将导致每个字节将要处理两遍：第一遍为了计算检错码，第二遍为了发送。如果将检错码放在尾部可以边发送边计算，处理时间减半，提高了传输效率。

- （5）试描述滑动窗口是如何实施流量控制的。

- 答：发送方维护一个窗口，仅允许窗口范围内的数据帧发送；接收方通过确认帧调整发送方窗口的大小。未确认的数据限制了发送方的传输速率，避免了接收方因处理能力不足而丢包，从而实现流量控制。

- （9）交换式以太网和共享式以太网相比有何特点？

- 答：①交换式以太网的中心设备使用的是交换式集线器，而共享式以太网的中心设备使用的是共享式集线器。

- ②交换式以太网采用点-点的方式工作，而不是传统共享式以太网广播的方式，大大提高了系统的安全性。

- ③交换式以太网可以同时提供多条信道，比传统的共享式以太网提供更多的带宽，可允许不同用户对之间的并发传输。

- ④交换式以太网可以用于连接不同速率的网段及节点。

- ⑤交换式以太网隔离了冲突域，从而减少了冲突发生，通信效率更高。

- （12）无线局域网中为何不能直接使用有线以太网中的MAC协议？试说明RTS帧和CTS帧的作用。

- 答：1、在无线局域网中之所以不能使用冲突检测协议，是因为虽然无线局域网与总线形网络一样具有介质共享的特征，但是，在无线局域网中，如果直接使用CSMA/CD技术，将会产生两个问题：隐蔽站问题和暴露站问题。无线局域网的MAC协议的主要特点是冲突避免。

- 2、RTS帧和CTS帧是为了避免冲突。源站点在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧，即请求发送帧RTS，若介质空闲，目的站点就发送一个响应控制帧，即允许发送帧CTS，源站点收到CTS帧后就可发送数据帧了。这样可有效避免冲突的发生。

- 四、计算题

- （1）一个信道的位速率为4 kbps，传输延迟为20 ms。请问帧的大小在什么范围内，停等协议才可以获得至少50%的传输效率？

- 解：信道位速率为4kbps，则传输一位所需时间为1/4kbps = 0.25μs，传输效率 = 发送时间/（发送时间 + 传输时延*2 ），要使传输效率≥50%，则发送时间需≥传输时延*2 = 20 * 10^-3*2s，换算成位需要20 * 10^-3*2/（0.25 * 10^-6）=  160 kb。故帧大小≥160kb时传输效率≥50%。

- （4）使用一个64 kbps的无差错卫星信道发送512B的数据帧，而在另外一个方向上返回的确认帧长度很短(可忽略不计)。对于窗口大小为1、7、15和100的最大吞吐率是多少？（传播时延 = 270 ms）

- 解：发送512B的数据帧所需时间为512*8/64000 = 64ms，传输时延为270ms，返回确认帧的时延也为270ms，故一个发送周期为64 + 270 + 270 = 604 ms。需要604/64 = 9个发送窗口才能使信道不空。512*8 = 4096 bit，窗口大小为1时，最大吞吐率为4096/0.604 = 6.781 kbps；窗口大小为7时最大吞吐率为4096*7/0.604 = 47.467 kbps；当窗口为15、100 ≥9 时，可以达到最大吞吐率64 kbps。