第四章

- 一、填空题

- （1）平均队列长度、缺乏缓冲区造成的丢包率、往返时延（RTT）

- （2）TCP、UDP

- （3）端口号

- （4）应用

- （5）字节流

- （6）传输

- （7）400

- （8）1KB

- （9）目的端口号

- （10）接收方的接收窗口大小、拥塞窗口大小 （两者取最小值）

- 二、选择题

- AACCB CBCDC

- 三、简答题

- （3）什么是拥塞?拥塞产生的原因是什么?

- 答：通信子网中信息量太多，导致性能大为下降的现象称为拥塞。拥塞产生的原因有：①多个输入对应一个输出；②慢速处理器；③低带宽线路。

- （4）拥塞控制和流量控制有什么关系和不同点?

- 答：关系：两者均为网络传输控制机制，都是为了保证网络能够高效、稳定地传输数据，它们相互配合，共同维护网络的正常运行。

- 不同点：作用范围和对象不同，①拥塞控制：面向网络整体，避免因流量过大引发拥塞。

- ②流量控制：面向网络局部，作用于点到点的通信，防止接收方因处理能力不足而丢包。

- （5）拥塞控制算法是否能从根本上杜绝拥塞的产生，为什么?

- 答：不能。拥塞控制算法只能减少拥塞发生的概率和影响，因为网络带宽和处理能力有限，突发性流量或不可控因素（如硬件故障）仍可能导致拥塞。

- （7）简述抑制分组法是如何解决拥塞的。

- 答：①路由器监控输出线路和其他资源的利用情况，超过某个阈值，则此资源进入警戒状态。

- ②每个新包到来都要检查它的输出线路是否处于警戒状态。

- ③若是，则向源主机发送抑制包，同时把原包打上标记正常转发。

- ④源主机收到抑制包后，按一定比例减少发向特定目的地的流量，并且在固定时间内忽略指向同一目的地的抑制包。

- ⑤开始监听，如果该线路仍然拥塞，则主机在固定时间内减轻负载，忽略抑制包。

- ⑥若在监听周期内没有收到抑制包，则以常量增加负载。

- 流量增减中，减少时，按一定比例减少，保证快速解除拥塞；增加时，以常量增加，防止很快导致拥塞。

- （8）既然UDP与IP一样提供无连接服务，能否让用户直接利用IP分组进行数据传递?

- 答：不能。IP仅负责基本的分组转发，没有提供端口功能以及一些必要的差错检测和恢复机制，无法区分不同的应用程序进程，也不能很好地保证数据传输的准确性和可靠性，而 UDP在IP的基础上增加了端口等功能，能够更好地支持应用层端到端的数据传输。

- （10）TCP为什么要采用“三次握手”的方式进行连接的建立和断开?

- 答：①建立连接：三次握手确保双方通信能力正常，并同步初始序列号，防止旧的连接数据干扰。

- ④断开连接：四次分阶段释放资源，确保双方都已完成数据传输，避免资源泄露。

- （12）TCP中使用基于字节流的控制方式，与传统的基于报文的控制方式相比，有何特点?

- 答：基于字节流的方式更加灵活，能够适应不同大小数据的传输需求，避免报文过长或过短影响效率，提高了网络资源的利用效率，但需要在应用层定义数据边界。

- （13）TCP中的拥塞控制判定拥塞的标准是什么?发现了拥塞后如何处理?

- 答：判定标准：出现超时或（连续三个）重复ACK，表明可能存在拥塞。

- 处理：

- 1、若是由于快网络小缓存接收者而产生拥塞，则：①在建立连接时声明最大可接受段长度；②利用可变滑动窗口协议防止出现拥塞。

- 2、若是由于慢网络大缓存接收者而产生拥塞，则：①发送方维护两个窗口，可变发送窗口和拥塞窗口，按两个窗口的最小值发送；②拥塞窗口按照慢启动算法和拥塞避免算法变化。

- 四、计算题

（1）假设有一容量为250KB的令牌桶，令牌的输入速率为2MBps，而数据最大输出速率为25 MBps，那么使用该令牌桶可以得到最大突发时间长度为多少毫秒?

解：由于令牌输入速率为2MBps，桶的容量为250KB，那么最大突发时间就是令牌桶被填满所需的时间。

最大突发时间T = 令牌桶容量/令牌输入速率 = 250KB / 2MBps = 0.128s = 128ms(MBps带s单位，作10^6处理).

所以，最大突发时间长度为 128 毫秒。

- （2）主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和100。试问:

①第一个TCP报文携带了多少个字节的数据?

② 主机B收到第一个报文段后发回的确认报文中的确认号是多少?

③ 如果主机B收到第二个报文后发回的确认号是180，请问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?

④如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文正确到达了B。B在第二个报文段到达后给A发送了确认，请问这个确认号是多少?

- 解：①序号表示数据流中的字节数。因此，第一个报文段携带的字节数 = 100 - 70 = 30 字节。

②主机B接收到第一个报文段（序号为70）后，期望下一个接收到的字节的序号为 70 + 30 = 100。因此，B发回的确认号是 100。

③第二个报文段的数据字节数 = 180 - 100 = 80 字节。

④B 在等待第一个报文段，所以它发回的确认号依然是第一个报文段的起始序号，即为70。

（3）若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1KB,RTT=5 ms，乙分配的接收缓冲区大小为64KB，试计算甲从连接成功到发送窗口达到32KB需要经过多长时间?

- 解：按照慢启动算法，发送窗口=min{拥塞窗口（cwnd），接收窗口（rwnd）}，初始拥塞窗口（cwnd）为最大报文段长度=1KB，每经过一个RTT，拥塞窗口（cwnd）大小翻倍，因此当拥塞窗口=32KB时，有2^n=32，得n=5。即5个RTT后拥塞窗口达到32KB，T = 5 * RTT = 25ms。